UNIVERSITÉ DE [NOM] — FACULTÉ D'INGÉNIERIE

Département : Ingénierie des Réseaux et Radiocommunications

STATION DE SURVEILLANCE ACOUSTIQUE AVEC ARDUINO

Rapport de Projet — Systèmes Embarqués et Télécommunications

| INFORMATIONS DU PROJET |  |
| --- | --- |
| Étudiant | Njimongba Fochivé Mama Abdourahim |
| Encadrant | Dr Nzebop |
| Filière | Ingénierie des Réseaux et Radiocommunications |
| Date | 05 mars 2026 |

Matériel utilisé : Arduino UNO • Capteur de son • Écran LCD I2C • PC + Python

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | Contexte et Motivation |
| --- | --- |
| 2. | Objectifs du Projet |
| 3. | Architecture du Système |
| 4. | Branchement Matériel |
| 5. | Logiciel |
| 6. | Méthodologie |
| 7. | Expérimentations et Résultats |
| 8. | Discussion |
| 9. | Perspectives |
| 10. | Conclusion |

1. Contexte et Motivation

Dans le cadre de la formation en systèmes embarqués et télécommunications, ce projet vise à concevoir un système capable de détecter, mesurer et analyser le bruit généré par une machine industrielle.

La surveillance acoustique permet d'anticiper des défaillances mécaniques, d'évaluer la performance des équipements et de mettre en place des alertes en temps réel. Ce projet illustre l'intégration des concepts de capteurs, d'acquisition de données, de communication série et de visualisation informatique dans un environnement industriel simplifié.

2. Objectifs du Projet

Le projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- Acquérir les signaux acoustiques via un capteur de son connecté à l'Arduino.

- Afficher en temps réel les valeurs brutes sur un écran LCD pour un retour local.

- Transmettre les données vers un PC pour analyse et visualisation graphique.

- Calculer une moyenne glissante pour observer la tendance générale du signal.

- Détecter les valeurs dépassant un seuil prédéfini et générer une alerte.

3. Architecture du Système

Le système est composé de trois composants principaux interagissant selon un flux de données bien défini :

| Élément | Fonction |
| --- | --- |
| Capteur de son | Acquisition du bruit ambiant |
| Arduino UNO | Traitement et transmission des données |
| PC + Python | Analyse, visualisation et gestion des alertes |
| LCD I2C | Retour visuel local de la mesure |

Flux des données

Bruit machine → Capteur → Arduino → LCD (retour local) + PC Python (analyse & graphique)

4. Branchement Matériel

L'ensemble du montage est réalisé sur une breadboard pour un câblage propre, ordonné et modulable, facilitant les tests et les modifications.

| Composant | Broches | Connexion |
| --- | --- | --- |
| Alimentation | 5V / GND | Arduino 5V → Rail + ¦ Arduino GND → Rail − |
| Capteur de son | VCC / GND / AO | Rail + / Rail − / Broche analogique A0 |
| LCD I2C | VCC / GND / SDA / SCL | Rail + / Rail − / A4 / A5 |

5. Logiciel

5.1 Code Arduino

Le programme Arduino effectue trois tâches principales : la lecture cyclique de la valeur analogique délivrée par le capteur de son (port A0), l'affichage de cette valeur en temps réel sur l'écran LCD via le bus I2C (adresse 0x27), et la transmission de la mesure au format texte vers le PC via le port série USB (baudrate 9600).

Extrait du code Arduino (pseudo-code)

#include <Wire.h> ¦ #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); void loop() { int val = analogRead(A0); lcd.print(val); Serial.println(val); delay(200); }

5.2 Code Python (monitoring_bruit.py)

Le script Python assure la supervision complète côté PC : ouverture du port série, graphique dynamique avec Matplotlib, calcul de la moyenne glissante et déclenchement des alertes de seuil.

- serial.Serial(port, 9600)Lecture série :

- MatplotlibVisualisation : graphique temps réel avec

- Moyenne glissante : fenêtre glissante sur les N dernières valeurs

- Alerte de seuil : affichage coloré lors du dépassement du seuil

6. Méthodologie

Étape 1 — Acquisition et vérification du capteur

Test des valeurs analogiques en silence et en présence de bruit pour valider la sensibilité et la plage de mesure du capteur.

Étape 2 — Affichage local sur LCD

Retour immédiat sur l'écran LCD pour confirmer la réception correcte des mesures par le microcontrôleur.

Étape 3 — Transmission et visualisation sur PC

Mise en place du lien série USB et développement du script Python pour un graphique dynamique.

Étape 4 — Calcul de la moyenne glissante

Implémentation du filtre numérique pour atténuer les fluctuations rapides et observer les tendances.

Étape 5 — Détection de seuil et alerte

Configuration d'un seuil d'alerte avec signalement immédiat des bruits anormaux.

7. Expérimentations et Résultats

| Test | Conditions | Observations | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Silence | Environnement calme | Valeurs stables, faible amplitude | Conforme |
| Bruit modéré | Voix, sons moyens | Augmentation sur LCD et graphique | Conforme |
| Bruit élevé | Son fort | Dépassement seuil, alerte Python | Alerte OK |

Ces tests confirment que le système acquiert, traite et visualise correctement les données acoustiques. L'alerte de dépassement de seuil s'est avérée fiable et réactive dans toutes les conditions testées.

8. Discussion

Ce projet illustre plusieurs concepts fondamentaux en Ingénierie des Réseaux et Radiocommunications (IR) :

- Systèmes embarqués : intégration du capteur avec le microcontrôleur Arduino UNO.

- Communication série : transfert de données fiable entre l'Arduino et le PC via USB.

- Analyse et visualisation : interprétation des données acoustiques en temps réel.

- Supervision industrielle : détection de signaux critiques et déclenchement d'alertes.

Le système démontre la faisabilité d'une station de surveillance acoustique avec des composants économiques et accessibles, tout en répondant aux exigences d'une supervision industrielle simplifiée.

9. Perspectives

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir ce système :

- Stockage automatique des mesures dans un fichier CSV pour l'analyse historique.

- Intégration de plusieurs capteurs pour un suivi multi-points en environnement industriel.

- Développement d'un seuil dynamique basé sur la moyenne ou la variance pour une détection précoce des anomalies.

- Ajout d'un module réseau (Wi-Fi/Ethernet) pour la supervision à distance via interface web.

10. Conclusion

Ce projet démontre qu'un microcontrôleur simple tel que l'Arduino UNO peut être transformé en une station de surveillance acoustique professionnelle, combinant acquisition de signal, traitement numérique et visualisation en temps réel. Il constitue une valeur ajoutée significative pour le profil d'ingénieur IR, illustrant la maîtrise des systèmes embarqués appliqués aux télécommunications et à la supervision industrielle. L'ensemble du système répond aux objectifs fixés et ouvre la voie à des développements plus avancés.